海面光电监视设备

通信协议

文件修改记录

| 章节 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 修改了文本标识号和版本号 | v0.02 |
| 3.1 | 修改了拉流地址及校验位的说明 | v0.02 |
| 3.3.6 | 补充了校验的说明 | v0.02 |
| 3.3.7 | 调整了扫描方式 | v0.02 |
| 3.4.1 | 修正了数据位字段长度和字节号中的错误 | v0.02 |
| 3.4.4 | 调整了扫描状态上报 | v0.02 |
| 3.3.8 | 增加了用于对实时输入信息在OSD上进行显示的协议 | v0.03 |
| 3.1 | 更新了可见光和红外的推流地址 | v0.04 |
| 3.4 | 更新了上传指令的组播地址 | v0.04 |
| 3.3.1 | 删除了“02：步进变焦”、“04：单步调焦”、“0B：图像增强” “0A：对比度”部分只保留“02：直达” | v0.05 |
| 3.3.2 | 删除了“02：步进变焦”，更新了控制位01、03、04的数据位 | v0.05 |
| 3.3.3 | “1.显示控制类指令”部分去掉了“00：显示切换”、“02：电子轴心功能”、“07：鹰眼显示”，“03：OSD显示”部分只保留“00：可见光跟踪处理器 OSD显示消隐”，并去掉“01：只显示文字”和“02：只显示标尺” 去掉“2.检测（点目标）类指令” 3.识别（种类）指令只保留“00：识别开关” 4.跟踪指令只保留“00：点选跟踪”及“04：取消跟踪” | v0.05 |
| 3.3.4 | “1.显示控制类指令”部分去掉了“00：显示切换”、“02：电子轴心功能”、“07：鹰眼显示”，“03：OSD显示”部分只保留“00：红外跟踪处理器 OSD显示消隐”，并去掉“01：只显示文字”和“02：只显示标尺” 3.识别（种类）指令只保留“00：识别开关” 4.跟踪指令只保留“00：点选跟踪”及“04：取消跟踪” | v0.05 |
| 3.3.6 | 更新了数据位8、10、11、12、13的定义 | v0.05 |
| 3.3.7 | “01：路径巡航”的数据位增加了路径序号,预置点支持的数量从(00-FF)变更为(00-FE)，增加了备注 | v0.05 |
| 3.4.2 | 数据位4-11调整为保留 | v0.05 |
| 3.4.3 | 数据位4-11及14-18调整为保留 | v0.05 |
| 3.4.4 | 根据3.3.7的改动做相应调整，增加错误上报FF |  |
| 3.3.1 | 根据现场要求，光学透雾的基础上，增加电子透雾功能，增加透雾100档的设定支持 | v0.06 |
| 3.3.6. | 整体更新了伺服的协议，一些备用位名称变更，增加红外相机软开关（上下电操作） | v0.06 |
| 3.3.7 | 增加预制点位置调用执行功能 | v0.06 |
| 3.3.9 | 增加一个通讯模块，包括时统，定时访问、线上IP更改功能 | v0.06 |
| 3.3.1 | 可见光增加图像质量类的命令，隐形添加，有需要再向主控投出 | v0.06 |
| 3.3.1 | 可见光相机增加宽动态，强光抑制，白平衡，3D降噪，电子变倍，精确了一些速度、档位参数 | V0.0.7 |
| 3.3.1 | 红外相机增加了电子变倍功能，精确了一些速度、档位参数 | V0.0.7 |
| 3.3.7 | 路径模式，使用伺服位置模式，速度参数编程保留位 | V0.0.7 |
| 3.3.9 | 根据客户需求，增加了通信配置信息栏协议 | V0.0.7 |
| 3.3.7 | 为预制点增加1024变更协议，有长度变化整体分为25，80字节 | V0.0.8 |
| 3.4.4 | 为预制点增加1024变更协议，有长度变化整体分为25，80字节 | V0.0.8 |
| 3.3.1 | 增加可见光电子防抖 | V0.0.8 |
| 3.3.6 | 增加伺服自稳模式 | V0.0.8 |

目  次

1	范围	1

1.1	标识	1

1.2	系统概述	1

1.3	文档概述	1

2	引用文档	1

3	需求	2

3.1	接口标识和接口图	2

3.2	报文种类	3

3.3	综合显控软件下发命令	1

3.3.1	综合显控软件->可见光摄像机	1

3.3.2	综合显控软件->红外热像仪	4

3.3.3	综合显控软件->可见光跟踪处理器	7

3.3.4	综合显控软件->红外跟踪处理器	15

3.3.5	综合显控软件->环控设备	24

3.3.6	综合显控软件->光电转台伺服	25

3.3.7	综合显控软件->扫描方式（跟踪处理器）	28

3.4	回送命令	29

3.4.1	负载状态上报	29

3.4.2	识别及检测上报	32

3.4.3	跟踪状态上报	35

3.4.5	扫描方式状态上报	37

海面光电监视设备通讯协议

范围

标识

1）本文档标识号：XFRS-TC-3403M-202605。

2）本文档标题为海面光电监视设备通讯协议。

3）本文档适用的系统为海面光电监视设备。

4）本文档的版本号为V0.05。

系统概述

海面光电监视设备通过跟踪处理器板对光电转台内的各负载进行控制。跟踪处理器通过串口直接连接可见光相机、红外热像仪、环控设备及伺服控制器板，其他连接设备可通过伺服控制器板进行扩展并控制。

文档概述

本文档通过分析海面光电监视设备上位机综合显控软件（以下简称综合显控软件），描述了光电模拟软件与光电探测软件外部接口需求，对软件设计的接口部分进行规范和约束，同时可作为单元测试、配置项测试的辅助文件。

引用文档

表 2-1 引用文档

| 文档标识 | 文档名称 | 发布日期 | 编写单位 |
| --- | --- | --- | --- |

需求

接口标识和接口图

综合显控软件通过网络连接下发控制命令。控制命令由跟踪处理器接收，并下发给各负载，其物理连接关系如下图所示。

综合显控软件

跟踪处理器

红外热像仪

可见光相机

环控设备

光电转台

图 3-1 软件外部接口图

控制指令采用UDP的网络通信方式，IP地址及端口分配如下表所示。

表 3-1 IP地址及端口分配

| 序号 | 软件/设备名称 | IP地址 | 端口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 跟踪处理软件 | 193.0.1.94（跟踪处理器） | 8080 | 控制指令采用UDP进行下发、视频流控制采用RTSP，指令回传采用组播形式。 推流地址： 可见光： rtsp://193.0.1.94:554/live/tt1_main rtsp://193.0.1.94:554/live/tt1_sub 红外： rtsp://193.0.1.94:554/live/tt2 |

综合显控软件外部接口报文格式如下表所示，多字节情况下均采用低字节在前，高字节在后的方式。

表 3-2 接口报文格式

| 序号 | 所属类型 | 字段名称 | 字段长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 头部区 | 帧头 | 2字节 | 0x0FF0 |
|  |  | 地址位 | 1节 |  |
|  | 数据区 | 功能位 | 1字节 |  |
|  |  | 控制位 | 1字节 |  |
|  |  | 数据报文 | N字节 | 根据各设备情况自定义 |
|  | 尾部区 | 校验位 | 1字节 | 除帧头帧尾外所有位进行和校验 |
|  |  | 帧尾 | 2字节 | 0xF00F |

备注：相机控制软件、跟踪处理软件未按照此报文格式进行编码，本文件中其它网络接口软件均按照此定义执行。

报文种类

综合显控软件与各设备通信的报文定义如下表所示。

表 3-3 报文定义表

| 信源 | 信宿 | 信息名称 |
| --- | --- | --- |
| 综合显控软件 | 跟踪处理软件 | 下发指令到可见光摄像机跟踪处理板 |
| 综合显控软件 | 跟踪处理软件 | 下发指令到红外热像仪跟踪处理板 |
| 综合显控软件 | 跟踪处理软件 | 下发指令到环控设备 |
| 综合显控软件 | 跟踪处理软件 | 下发指令到光电转台伺服控制器板 |
| 跟踪处理软件 | 综合显控软件 | 可见光摄像机跟踪处理板回复状态 |
| 跟踪处理软件 | 综合显控软件 | 红外热像仪跟踪处理板回复状态 |

本协议中所有以0x0F，0xF0为帧头的报文，除伺服控制器外，数据位长度固定15字节，未使用部分默认为00，后文其他章节也遵照此约定。

综合显控软件下发命令

本章节为综合显控软件给各负载下发的指令，包括以下部分：

- 可见光相机

- 红外热像仪

- 跟踪处理器（分别以可见光跟踪处理器及红外跟踪处理器进行表达，物理层面为同一设备）

- 环控设备

- 光电转台伺服

综合显控软件->可见光摄像机

发送条件：人工操作或综合显控软件自动检查逻辑链路状态时下发；

发送频度：不定；

接收处理要求：无。

表 3-4 综合显控软件发送可见光摄像机指令帧格式

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 分机标识号 可见光摄像机固定为02 | 功能种类 | 对功能的控制 | 当涉及画面坐标时（如点击位置、框选尺寸），画面中心为（0,0），低位在前，可见光最大为固定为2166x1520，红外热像仪最大固定为640x512 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

表 3-5 命令字、命令内容定义

| 帧头（2字节） | 地址位（1字节） | 功能位（1字节） | 控制位（1字节） | 数据位 | 校验（1字节） | 帧尾（2字节） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 02：可见光摄像机 | 01：连续变焦 | 01：连续变焦+ | [0]：连续变焦速度 范围00-07（0-7） | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 02：连续变焦- |  |  |  |
|  |  |  | 00：连续变焦停 |  |  |  |
|  |  | 03：连续调焦 | 01：连续调焦+ | [0]：连续调焦速度 范围00-07（0-7） |  |  |
|  |  |  | 02：连续调焦- |  |  |  |
|  |  |  | 00：连续调焦停 |  |  |  |
|  |  | 05：自动聚焦 | 00：自动聚焦（触发式） | - |  |  |
|  |  |  | 01：自动聚焦（状态式） | [0]：0：关，1：开 |  |  |
|  |  | 06：焦距直达 | 00：焦距直达 | [0-7]： float型（6.1-576.0） |  |  |
|  |  | 07：聚焦直达 | 00：聚焦直达 | [0-7]： float型 取值范围待定 |  |  |
|  |  | 08：光学透雾+电子透雾 | 00：关；01：开 | - 电子透雾档位 - uint8：0~100 |  |  |
|  |  | 09：亮度 | 00：亮度+；01：亮度-；02直达；03：自动 | 控制位为02时， [0]：亮度范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  | 0A：对比度 | 02：直达 | 控制位为02时， [0]：对比度范围0-F（0-15） |  |  |
|  |  | 0x11；宽动态 | [0]00：开 01关 | 默认0x00 |  |  |
|  |  | 0x12；强光抑制 | [0]00：开 01关 | 默认0x00 |  |  |
|  |  | 0x13: 3D降噪 | [0]00：开 01关 | 默认0x00 |  |  |
|  |  | 0x14; 白平衡 | [0]00：自动 01手动 | 默认0x00 |  |  |
|  |  | 0x15; 电子变倍 | 默认0x00 | [0]0:不放大 2：2倍放大 4：4倍方法 8：8倍放大 |  |  |
|  |  | 0x16; 电子防抖 | 默认0x00 | [0]0:关闭 1：低档 2：中档 3：高档 |  |  |

综合显控软件->红外热像仪

发送条件：根据实际使用需求发送；

发送频度：不定；

接收处理要求：无。

表 3-6 综合显控软件发送可见光相机指令帧格式

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 红外热像仪固定为03 | 功能种类 | 对功能的控制 | 当涉及画面坐标时（如点击位置、框选尺寸），画面中心为（0,0），低位在前，可见光最大为固定为2166x1520，红外热像仪最大固定为640x512 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

表 3-7 指令功能/指令数据定义及具体包格式

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头（2字节） | 地址位（1字节） | 功能位（1字节） | 控制位（1字节） | 数据位 | 校验（1字节） | 帧尾（2字节） |
| 0F F0 | 03 | 00 | 00 | [0]：0关机，1开机 |  |  |
| 0F F0 | 03：红外热像仪 | 01：连续变焦 | 01：连续变焦+ | [0]：连续变焦速度 范围0-A（0-10） | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 02：连续变焦- |  |  |  |
|  |  |  | 00：连续变焦停 |  |  |  |
|  |  | 03：连续调焦 | 01：连续调焦+ | [0]：连续调焦速度 范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 02：连续调焦- |  |  |  |
|  |  |  | 00：连续调焦停 |  |  |  |
|  |  | 04：单步调焦 | 00：单步调焦+ | [0]：单步调焦步距 范围0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 01：单步调焦- |  |  |  |
|  |  | 05：自动聚焦 | 00：自动聚焦（触发式） | - |  |  |
|  |  | 06：焦距直达 | 00：焦距直达 | [0-7]：float型 （30.0-300.0） |  |  |
|  |  | 07：聚焦直达 | 00：聚焦直达 | [0-7]：float型 取值范围待定 |  |  |
|  |  | 08：亮度 | 02直达 | 控制位为02时， [0]：亮度范围00-FF（0-256） |  |  |
|  |  | 09：对比度 | 02直达 | 控制位为02时， [0]：对比度范围00-FF（0-256） |  |  |
|  |  | 0A：图像增强 | 02：直达 | 【0】00-64（0~100） |  |  |
|  |  | 0B：校正 | 00：快门校正；01：背景校正； |  |  |  |
|  |  | 0C：极性 | 00：白热；01：黑热 |  |  |  |
|  |  | 0x19：电子变倍 | 默认0x00 | [0] 0：不放大 2：2倍放大 4：4倍放大 |  |  |

精简了上一版协议中的以下功能：

02：步进变焦（可使用“连续变焦”和“连续变焦停”实现相同功能）

08：亮度功能下的“亮度+”和“亮度-”（使用直达功能实现相同效果）

09：对比度功能下的“对比度+”和“对比度-”（使用直达功能实现相同效果）

0A：图像增强功能下的“图像增强+”和“图像增强-”（使用直达功能实现相同效果）

0B：校正功能下的03：虚焦校正。

0D：积分时间功能仅针对专业应用开发，对于一般应用场景默认可自动调节，无需保留手动调节功能。

0E：热像仪亮度对比度默认值设置，出厂时已进行设置。

综合显控软件->可见光跟踪处理器

发送条件：根据实际使用需求发送；

发送频度：不定；

接收处理要求：无。

表 3-8 综合显控软件发送跟踪处理板指令帧格式

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 可见光跟踪处理器固定为00 | 功能种类 | 对功能的控制 | 当涉及画面坐标时（如点击位置、框选尺寸），画面中心为（0,0），低位在前，可见光最大为固定为2166x1520 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

表 3-9 指令数据详细定义

- 显示控制类指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 00 | 00：显示切换 | 00：默认00 | 00：可见光切换到红外显示 0A：红外切换到可见光显示 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 0F F0 | 00 | 01：十字线 | 00：可见光跟踪处理器十字线显示 01：可见光跟踪处理器十字线消隐 | 无 |  | F0 0F |
|  |  |  | 02：可见光跟踪处理器十字线上移； 03：可见光跟踪处理器十字线下移； 04：可见光跟踪处理器十字线左移； 05：可见光跟踪处理器十字线右移 | [0]：一次移动像素数量0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 06：设置十字线位置 | [0-1]：十字线中心X位置，000-5EF（0-1519）； [2-3]：十字线中心Y位置，000-5EF（0-1519）； |  |  |
|  |  |  | 07：保存十字线位置和显隐状态 |  |  |  |
|  |  | 02：电子轴心 | 00：可见光跟踪处理器电子轴心显示 |  |  |  |
|  |  |  | 01：可见光跟踪处理器电子轴心消隐 |  |  |  |
|  |  |  | 02：可见光跟踪处理器电子轴心上移 03：可见光跟踪处理器电子轴心下移 04：可见光跟踪处理器电子轴心左移 05：可见光跟踪处理器电子轴心右移 | [0]：一次移动像素数量0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 06：设置·电子轴心位置 | [0-1]：电子轴心中心X位置，000-875（0-2165）； [2-3]：电子轴心中心Y位置，000-5EF（0-1519）； |  |  |
|  |  |  | 07：保存电子轴心位置和显隐状态 | 07：保存电子轴心位置和显隐状态 |  |  |
|  |  |  | 08：设置电子偏差 | [0-1]：X轴电子偏差，（-360 - 360）； [2-3]：Y轴电子偏差，（-75 - 75）； |  |  |
|  |  | 03：OSD显示 | 00：可见光跟踪处理器 OSD显示消隐 | 00：消隐；01：只显示文字； 02：只显示标尺； 03：全部显示 |  |  |
|  |  |  | 01：可见光跟踪处理器 OSD语言 | 00：中文；01：英文 02：法文 |  |  |
|  |  |  | 02：更新经纬度，高度，距离 | [0-3]：经度 [4-7]：纬度 [8-10]：高度 单位m [11-14]：距离 单位m |  |  |
|  |  |  | 03：时统设置（1HZ） | [0-1]：uint16_t年 [2]:uint8_t 月 [3]:uint8_t 日 [4]:uint8_t 时 [5]:uint8_t 分 [6]:uint8_t 秒 [7]:uint8_t 毫秒 |  |  |
|  |  |  | 04：水平、俯仰角度（角度制1HZ） | [0-3]：float 水平角度 [4-7]：float 俯仰角度 |  |  |
|  |  | 07：鹰眼显示 | 00：鹰眼功能 | 00：关闭 01：开启 |  |  |
|  |  |  | 01：鹰眼显示位置 | 00：左上 01：右上 02：左下 03：右下 |  |  |

- 识别（种类）累指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 00：可见光跟踪处理器 | 05：识别（种类） | 00：识别开关 | 0：关；1：开 | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |

- 跟踪指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 00：可见光跟踪处理器 | 06：跟踪 | 00：点选跟踪 | [0-1]：点选跟踪位置X位置，000-875（0-2165）； [2-3]：点选跟踪位置Y位置，000-5EF（0-1519）； | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 04：取消跟踪 |  |  |  |

综合显控软件->红外跟踪处理器

发送条件：根据实际使用需求发送；

发送频度：不定；

接收处理要求：无。

表 3-10 综合显控软件发送跟踪处理板指令帧格式

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 分机标识号 红外跟踪处理器固定为01 | 功能种类 | 对功能的控制 | 当涉及画面坐标时（如点击位置、框选尺寸），画面中心为（0,0），低位在前，红外热像仪最大固定为640x512 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

- 显示控制类指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 01 | 01：十字线 | 00：红外跟踪处理器十字线显示 01：红外跟踪处理器十字线消隐 | 无 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 0F F0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02：红外跟踪处理器十字线上移； 03：红外跟踪处理器十字线下移； 04：红外跟踪处理器十字线左移； 05：红外跟踪处理器十字线右移 | [0]：一次移动像素数量0-A（0-10） |  |  |
|  |  |  | 06：设置十字线位置 | [0-1]：十字线中心X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：十字线中心Y位置，000-1FF（0-511）； |  |  |
|  |  |  | 07：保存十字线位置和显隐状态 |  |  |  |
|  |  | 03：OSD显示 | 00：红外跟踪处理器 OSD显示消隐 | 00：消隐；01：只显示文字； 02：只显示标尺； 03：全部显示 |  |  |

- 检测（点目标）类指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 01：红外跟踪处理器 | 04：检测（点目标）： | 00：检测开关 | 00：关；01：开 | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 01：检测区域和时间设置 | [0-1]：检测区域左上角X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：检测区域左上角Y位置，000-1FF（0-511）； [4-5]：检测区域左上角X位置，000-27F（0-639）； [6-7]：检测区域左上角Y位置，000-1FF（0-511）； [8-9]：检测时间设置，000-FFF（4095）帧，其中000表示常开 |  |  |
|  |  |  | 02：检测灵敏度设置 | [0]，阈值参数，00-64（0-100） |  |  |
|  |  |  | 03：检测转跟踪状态开 | [0-1]：检测区域左上角X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：检测区域左上角Y位置，000-1FF（0-511）； [4-5]：检测区域左上角X位置，000-27F（0-639）； [6-7]：检测区域左上角Y位置，000-1FF（0-511）； [8-9]：检测时间设置，000-FFF（4095）帧，其中000表示常开 |  |  |
|  |  |  | 04：检测转跟踪状态关 |  |  |  |
|  |  |  | 05：检测自动变倍开 |  |  |  |
|  |  |  | 06：检测自动变倍关 |  |  |  |

- 识别（种类）累指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 01：红外跟踪处理器 | 05：识别（种类） | 00：识别开关 | 0：关；1：开 | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |

- 跟踪指令

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 01：红外跟踪处理器 | 06：跟踪 | 00：点选跟踪 | [0-1]：点选跟踪位置X位置，000-27F（0-639）； [2-3]：点选跟踪位置Y位置，000-1FF（0-511）； | 地址位到数据位和校验 | F0 0F |
|  |  |  | 04：取消跟踪 |  |  |  |

综合显控软件->环控设备

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度15字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 分机标识号 环控设备为04 | 功能种类 | 对功能的控制 | 有需要的情况下， 提供周期参数 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度15字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 04 | 01：雨刷 | 00关闭 FF打开 | 全部默认0x00 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
|  | 04 | 02：加热 | 00关闭 FF打开 | 全部默认0x00 |  |  |

综合显控软件->光电转台伺服

注意：伺服控制命令部分的校验位需单独进行异或校验。

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度72字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 分机标识号 伺服处理器为05 | 功能种类 （默认00） | 对功能的控制（默认00） | 伺服控制命令 | XOR 从帧头到预留备份的异或校验 | F0 0F |
| 2字节 | 05 | 默认00 | 默认00 | 伺服控制命令 | 1字节 | 2字节 |

| 序号 | 名称 | 长度 | 位置 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 1 | 0 | 0x7E |  |
| 1 | 帧长 | 1 | 1 | 0x48 |  |
| 2 | 报文编号 | 1 | 2 | 0x00～0xFF循环 |  |
| 3 | 设备类型 | 1 | 3 | 源设备（高字节）： 0001:主控软件 0100:图像处理板 1000：伺服驱动板 目标设备（低字节）： 0001:主控软件 0100:图像处理板 1000：伺服驱动板 | 各设备根据源设备类型判断数据是否该被解析，发送前修改目标设备类型 |
| 4 | 报文类型 | 1 | 4 | 0x01:广播报文 0x02:定点报文 0x03:秒同步报文 0x04:链路测试报文 | 广播报文：根据外部GPS侦测设备帧频进行发送 定点报文：按序发送 秒同步报文：1s/帧 链路测试报文：上电启动时发送，用于测量链路延时 |
| 5 | 设备IP | 1 | 5 | 主控软件：0x00 图像处理板：0x01 伺服驱动板：0x02 |  |
| 6 | 主控连接 | 1 | 6 | 0x00:无连接 0x01:有连接 |  |
| 7 | 控制 | 1 | 7 | 0x00:停止 Bit3~bit0: 1***:测试模式 1001:伺服位置 1010:伺服速度 1011:跟踪模式 1100:自稳模式 Bit4~bit5: 00:取消自动 01:可见 10:红外 11:自动 0x80:自主模式（默认） 0x40:半自主模式 |  |
| 8 | 雨刷开关 及加热模块控制 | 1 | 8 | Bit0～3：雨刷 0:停止 1:开启 Bit4～7：加热模块 0:停止 1:开启 |  |
| 9 | 方位位置 | 4 | 9~12 | 0~360° | Float |
| 10 | 俯仰位置 | 4 | 13~16 | ±45° | Float |
| 11 | 方位速度 | 4 | 17~20 | 0~±100°/s | Float |
| 12 | 俯仰速度 | 4 | 21~24 | 0~±60°/s | Float |
| 13 | 目标方位偏差 | 2 | 25~26 | 左上角为0，右下角最大 可见：0~1919 红外：0~639 | Int16_t |
| 14 | 目标俯仰位偏差 | 2 | 27~28 | 左上角为0，右下角最大 可见：0~1079 红外：0~511 | Int16_t |
| 15 | 跟踪方位偏差角度 | 4 | 29~32 | 跟踪实际偏差方位角度 跟视场角进行关联后输出 | Float |
| 16 | 跟踪俯仰偏差角度 | 4 | 33~36 | 跟踪实际偏差俯仰角度 跟视场角进行关联后输出 | Float |
| 17 | 视场角度 | 4 | 37~40 | 当前视场角度 | Float |
| 18 | 红外上电控制 | 1 | 41 | 0x01:红外下电 0x7f:红外上电 |  |
| 18 | 备份 | 22 | 42~63 | 备份 |  |
| 19 | 时间戳 | 4 | 64~67 | 时间戳 | 基于0点秒计数 |
| 20 | 跟踪状态 | 1 | 68 | Bit3～Bit0 0000：未跟踪； 0001：跟踪正常； 0010：记忆跟踪； 0011：跟踪目标丢失 Bit7～Bit4（预留） |  |
| 21 | 备份 | 1 | 69~70 | 备份 |  |
| 22 | 校验 | 1 | 71 | XOR |  |

综合显控软件->扫描方式（跟踪处理器）

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度25字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 分机标识号 扫描生成器为06 | 功能种类 | 对功能的控制 | 有需要的情况下， 提供周期参数 （路径写入，路径调用 80字节） | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度25字节） 以下仅规定了已占用的数据位，未注明数据位补00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 06 | 01：设定扫描方式 | 01：路径巡航 | 扫描速度(4字节,float) 备用 | 停留时间(1字节,int) | 路径序号(1字节,int) |  |  |  |  |  |  | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
|  |  |  | 02：线扫 | 方位起点(4字节,float) | 方位终点(4字节,float) | 扫描速度(4字节,float) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03：帧扫描 | 方位起点(4字节,float) | 方位终点(4字节,float) | 步进角度(4字节,float) |  | 停留时间(1字节,int) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04：苹果皮扫描 | 俯仰起点(4字节,float) | 俯仰终点(4字节,float) | 扫描速度(4字节,float) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02：预置点操作 （无效点数据0xFFFF） （无效数据位0x00） | 00：写入 | 0x0000-0x03ff：(预置点编号) | 方位角度(4字节,float) | 俯仰角度(4字节,float) |  | 可见光倍率(2字节,int) |  |  |  | 红外焦距(2字节,int) |  |  |
|  |  |  | 01:使用当前状态写入 | 0x0000-0x03ff：(预置点编号) | 方位角度、俯仰角度、可见光倍率、红外焦距将采用当前设备的现有值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02：调用(查询预置点的数据) | 0x0000-0x03ff：(预置点编号) | 00 （调用后返回信息的同时，直接执行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03：删除 | 0x0000-0x03ff：(预置点编号) | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04：已存储预置点数量读取 | [0~1]0x0000-0x03ff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03:巡航设置 | 00：路径写入 | 00-0F:(路径序号) | [0~1] 第一点编号0x000-03ff |  | [2~3] 第二点编号0x000-03ff |  |  | … | [34~35] 第36点编号0x000-03ff |  |  |  |
|  |  |  | 01：路径调用(查询路径中的预置点) | 00-0F:(路径序号) | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02：路径删除 | 00-0F:(路径序号) | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04：开始扫描 | 00 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05：停止扫描 | 00 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（接下）

备注：

- 巡航功能使用说明：

- 使用“02：预置点操作”下的“00：写入”）插入预置点，设置预置点的所有数据位，设置完成后可通过（02：调用）进行查询；

- 使用“03：巡航设置”下的“00：写入）将预置点插入路径中，设置巡航路径所使用的所有预置点，设置完成后可通过（01：路径调用）进行查询；

- 备注：

- 在位巡航设置路径点时，可不设置满14个点，其他点用FF填充即可）；

- 如果在完成路径写入后，通过预置点操作将路径已使用的预置点删除，该点将在路径中被跳过，例如路径为（1-3-5-6-8-9），将预置点5删除后，路径将自动变更为（1-3-6-8-9）;

- 当路径巡航单向完成后（如1-3-5-6-8-9）将按照逆序继续进行（如9-8-6-5-3-1），回到第一个点后继续按原路径巡航。

- 各扫描模式启动时的指令顺序：

- 发送“01：设定扫描方式”下的“01：路径巡航”、“02：线扫”、“03：帧扫描”、“04：苹果皮扫描”并设定相应数据位；

- 发送“04：开始扫描”以开始扫描。

- 发送“05：停止扫描”以停止扫描。

- 各数据有效范围：（数据范围，数据格式，解算方式）

- 扫描速度：float，16进制浮点数转换。在路径巡航模式下，此速度为x和y方向合成的矢量速度，范围0～150°/s，根据预置点自动分配x和y方向的速度值，速度由路径点间的最短距离方向决定；在其他模式下，方位速度：-120°～120°/s，俯仰速度-100～+100°/s，顺时针为正，逆时针为负。

- 停留时间：1～255s，int，00～FF。

- 方位值：-180°～+180°，float，16进制浮点数转换。

- 俯仰值：-90°～+90°，float，16进制浮点数转换。

- 步进角度：-180°～+180°，顺时针为正，逆时针为负，float，16进制浮点数转换。

- 可见光倍率：1.00～96.00，int，对应数据位100～9600(0x64-0x2580)。

- 红外焦距：10.00-300.00，int，对应数据位1000～30000(0x03E8-0x7530)。

综合显控软件->OSD实时信息（跟踪处理器）

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度25字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 分机标识号 OSD实时信息为07 | 功能种类 | 对功能的控制 | 有需要的情况下 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定25字节，高位补FF | 1字节 | 2字节 |

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度25字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 07 | 00：第一行 | 00：显示关闭 01：显示开启 | 传输的信息以字符的ASCII码形式发送，低位在前 字符串的显示采用左对齐的方式 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
|  |  | 01：第二行 |  |  |  |  |
|  |  | 02：第三行 |  |  |  |  |
|  |  | 03：第四行 |  |  |  |  |
|  |  | 04：第五行 |  |  |  |  |

备注：该部分OSD的显示受到跟踪器-显示控制指令-功能位03：OSD显示的统一控制。

综合显控软件->通信配置信息（跟踪处理器）

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度25字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 通信配置信息为08 | 功能种类 | 对功能的控制 | 有需要的情况下 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定15字节，高位补FF | 1字节 | 2字节 |

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度25字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F F0 | 08 | 00：授时命令 | 00：默认 | 精确到秒的时钟信息（上电同步一次，此后1小时同步一次） [0~7]:tv_sec,uint64_t 秒数 //8~15]:tv_nsec,uint64_t 秒内纳秒数 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F0 0F |
|  |  | 01：红外启动时段 | 00：时段设置 | 红外启动时间段，初步规划精确到天内小时，不可规划年、月、日 可以规划天内的小时时段，精确到分 （默认上电关闭）掉电保存 [0],启动时段，时位 0~23 - 启动分段，分位 0~60 - 结束时段，时位 0~23 - 结束分段，分位 0~60 |  |  |
|  |  |  | 01：时段查询 | [0],启动时段，时位 0~23 - 启动分段，分位 0~60 - 结束时段，时位 0~23 - 结束分段，分位 0~60 - 启动状态, 0：关闭1：开启 |  |  |
|  |  |  | 02：定时开启 | [0] 0：关闭1：开启 |  |  |
|  |  | 02：IP线上设置 | 00：默认 | [0~3]:网络序 {192.168.1.10} uin8_t[4]; [4~5]:uint16 端口号1234 {设置完成后会自动重启} |  |  |

回送命令

以下为跟踪处理器向综合显控软件的回送指令，显控软件可根据需要进行解析和显示。

发送条件：综合显控软件发送指令时回复状态；

发送频度：不定；

接收处理要求：无。

发送地址：239.255.43.21（组播），端口号：23232

负载状态上报

表 3-11跟踪处理板回复综合处理软件状态帧格式

| 名称 | 字段长度 (字节) | 单位 | 阈值范围 | 备注 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令帧头 | 2 |  | 1F F1 |  |  |
| 地址位 | 1 |  | 00 |  |  |
| 帧序号 | 2 |  | 0000-FFFF |  |  |
| 数据位 | 41 |  | 状态信息定义详见下表 |  |  |
| 校验和 | 1 |  | 地址位到数据位和校验取低位1字节 |  |  |
| 命令帧尾 | 2 |  | F1 1F |  |  |

表 3-12 反馈状态信息详细定义

| 参数名称 | 字节号 | 数据长度 | 约定参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0-1 | 2字节 | 1F F1 |  |
| 地址位 | 2 | 1字节 | 00 |  |
| 帧序号 | 3-4 | 2字节 | 0000-FFFF |  |
| 伺服工作模式 | 5 | 1字节 | 0x00:停止 Bit3~bit0:伺服模式 1000:测试模式 1001:伺服位置 1010:伺服速度 1011:跟踪模式 Bit5~bit4:跟踪源 01:可见 10:红外 11:自动 Bit7~Bit6: 10:自动模式（默认） 01:半自主模式 | -- |
| 红外焦距 | 6-9 | 4字节 | [0-4]：float型焦距 |  |
| 白光焦距 | 10-13 | 4字节 | [0-4]：float型焦距 |  |
| 方位脱靶量 | 14-17 | 4字节 | float型 |  |
| 俯仰脱靶量 | 28-21 | 4字节 | float型 |  |
| 环控设备 | 22-25 | 4字节 | 01**02**（**：00关闭/ FF打开） | 01：雨刷 02：加热 |
| 伺服方位角 | 26-29 | 4字节 | float型 | -- |
| 伺服俯仰角 | 30-33 | 4字节 | float型 | -- |
| 自检状态 | 34 | 1字节 | Bit0：0分系统（总体）正常，1异常； Bit1：0白光相机正常,1异常； Bit2：0红外相机正常,1异常； Bit3：0跟踪处理器正常,1异常； Bit4：0雨刷正常,1异常； Bit5：0加热器正常,1异常； Bit6：0：自检结束，1自检中 Bit7：备用 | -- |
| 可见光摄像机图像状态 | 35 | 1字节 | 00：有图像，01：设备1无图像 |  |
| 可见光摄像机通信状态 | 36 | 1字节 | 00：有通信，01：设备1无通信 |  |
| 红外摄像机图像状态 | 37 | 1字节 | 00：有图像，01：设备1无图像 |  |
| 红外摄像机通信状态 | 38 | 1字节 | 00：有通信，01：设备1无通信 |  |
| 伺服故障码 | 39 | 1字节 | 0：正常：其他异常 |  |
| 电子透雾状态 | 40 | 1字节 | 00：无效； 01：有效； |  |
| 雨刷状态 | 41 | 1字节 | 0：工作中1：空闲 |  |
| 加热状态 | 42 | 1字节 | 0：加热中1：空闲 |  |
| 俯仰伺服故障码 | 43 | 1字节 | 0：正常：其他异常 |  |
| 当前记忆跟踪时间 | 44-45 | 2字节 | [0-1]，记忆跟踪时间，0000-1388（0-5000毫秒） |  |
| 校验字 | 46 | 1字节 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 |  |
| 帧尾 | 47-48 | 2字节 | F1 1F |  |

识别及检测上报

识别上报仅在开启识别功能后，有识别目标信息时才进行上报。

表 3-13 目标识别信息单独上报

| 参数名称 | 字节号 | 数据长度 | 约定参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0-1 | 2字节 | 1F F1 |  |
| 地址位 | 2 | 1字节 | 02：识别信息 |  |
| 识别通道 | 3 | 1字节 | 通道 | 0x01：可见光 0x02：红外 |
| 保留 | 4-11 | 8字节 |  |  |
| 识别数据组 | 12-17 | 6字节 | 跟踪目标： uint8_t 目标类型 uint8_t 目标置信度（0-100） uint16_t x脱靶量 uint16_t y脱靶量 | 目标类型在开启识别功能后上报； 对应字节相应二进制位的数值表示目标类型，置1时表示相应目标： Bit0：无人机； Bit1：鸟类； Bit2-Bit7：预留 |
|  | 18-23 | 6字节 | 识别/检测目标： uint8_t 目标类型 uint8_t 目标置信度 uint16_t x脱靶量 uint16_t y脱靶量 |  |
|  | 24-29 | 6字节 | 识别/检测目标： uint8_t 目标类型 uint8_t 目标置信度 uint16_t x脱靶量 uint16_t y脱靶量 |  |
|  | 30-35 | 6字节 | 识别/检测目标： uint8_t 目标类型 uint8_t 目标置信度 uint16_t x脱靶量 uint16_t y脱靶量 |  |
|  | 36-41 | 6字节 | 识别/检测目标： uint8_t 目标类型 uint8_t 目标置信度 uint16_t x脱靶量 uint16_t y脱靶量 |  |
|  | 42-47 | 6字节 | 识别/检测目标： uint8_t 目标类型 uint8_t 目标置信度 uint16_t x脱靶量 uint16_t y脱靶量 |  |
| 校验字 | 48 | 1字节 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 |  |
| 帧尾 | 49-50 | 2字节 | F1 1F |  |

跟踪状态上报

跟踪上报仅在开启跟踪功能后，有跟踪目标信息时按照50Hz进行上报。

| 参数名称 | 字节号 | 数据长度 | 约定参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 0-1 | 2字节 | 1F F1 |  |
| 地址位 | 2 | 1字节 | 03：跟踪信息 |  |
| 识别通道 | 3 | 1字节 | 通道 | 0x01：可见光 0x02：红外 |
| 保留 | 4-11 | 8字节 | 00 |  |
| 跟踪状态 | 12 | 1字节 | 0X00：未跟踪 0X01：正常跟踪 0X10：记忆跟踪 0X11：跟踪目标丢失 0X02：在扇扫模式下检测到目标 |  |
| 识别/检测状态 | 13 | 1字节 | 0x00：关； 0x01：检测有效； 0x02：识别有效 |  |
| 保留 | 14-18 | 5字节 | 00 |  |
| 校验字 | 19 | 1字节 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 |  |
| 帧尾 | 20-21 | 2字节 | F1 1F |  |

扫描状态上报

单次响应上报

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度25字节） | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F F1 | 分机标识号 扫描生成器为06 | 功能种类 | 对功能的控制 | 有需要的情况下，提供周期参数 | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F1 1F |
| 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 固定X字节，高位补零 [X-Y]表示第X位到第Y位 | 1字节 | 2字节 |

| 帧头 | 地址位 | 功能位 | 控制位 | 数据位（总长度25字节） 以下仅规定了已占用的数据位，未注明数据位补00,空点补0xFFFF （路径写入，路径调用 80字节） |  |  |  |  |  |  | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F F1 | 06 | 01：设定扫描方式 | 01：路径巡航 | 扫描速度(4字节,float) | 停留时间(1字节,int) | 路径序号(1字节,int) |  |  |  |  | 地址位到数据位和校验取低位1字节 | F1 1F |
|  |  |  | 02：线扫 | 方位起点(4字节,int) | 方位终点(4字节,int) | 扫描速度(4字节,float) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03：帧扫描 | 方位起点(4字节,float) | 方位终点(4字节,float) | 步进角度(4字节,float) |  | 停留时间(1字节,int) |  |  |  |  |
|  |  |  | 04：苹果皮扫描 | 俯仰起点(4字节,float) | 俯仰终点(4字节,float) | 扫描速度(4字节,float) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FF：错误 | 全部FF |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02：预置点操作 | 00：写入 | 0x0000-0x03ff：(预置点编号) | 方位角度(4字节,float) | 俯仰角度(4字节,float) |  | 可见光倍率(2字节,int) |  | 红外焦距(2字节,int) |  |  |
|  |  |  | 01:使用当前状态写入 | 0x0000-0x03ff：(预置点编号) | 方位角度、俯仰角度、可见光倍率、红外焦距将采用当前设备的现有值。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02：调用 | 0x0000-0x03ff：(预置点编号) | （返回部分数据格式与00：写入一致) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03：删除 | 0x0000-0x03ff：(预置点编号) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04：已存储预置点数量读取 | [0~1]0x0000-0x03ff： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FF：错误 | 全部FF |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03:巡航设置 | 00：路径写入 | 00-0F:(路径序号) | [0~1] 第一点编号0000-03ff |  | [2~3] 第二点编号0000-03ff |  | … | [34~35] 第十四点编号0000-03ff |  |  |
|  |  |  | 01：路径调用（开始巡航） | 00-0F:(路径序号) | (返回部分数据格式与”00：路径写入”一致) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02：路径删除 | 00-0F:(路径序号) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FF：错误 | FF |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04：开始扫描 | 00：正常 FF：异常 | 全部数据 00：正常 FF：异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05：停止扫描 | 00：正常 FF：异常 | 全部数据 00：正常 FF：异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |